- 附件2

- 高拍仪设备采购标准

| - 机具名称 | - 配置 | - 功能技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 高拍仪 | - 主摄像头 | - （1）物理分辨率2592×1944（500万像素）及以上。（2）感光元件1/3.2 CMOS。（3）视频压缩格式YUY2，MJPG。（4）图像色彩RGB24。（5）对焦方式定焦。（6）曝光模式手动/自动，支持全局降曝。（7）可拍物件类型证件、文档、各类凭证、立体实物等。（8）拍摄幅面A3、A4、A5、A6等。（9）图像格式JPG、TIF、PNG、BMP、PDF、GIF等。（10）信噪比≥48dB。（11）图像质量无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量。（12）LED补光灯具有开关键，便于操作。（13）拍摄速度≤1秒。 |
|  | - 双目摄像头 | - （1）功能：活体检测、拍摄。（2）传感器类型1/3 CMOS。（3）物理分辨率:活体检测1280X960（130万像素）及以上；拍摄2048X1536（300万像素）及以上。（4）视频压缩格式YUY2，MJPG。（5）镜头角度90°。（6）连接接口USB2.0。（7）信噪比：活体检测≥44dB,拍摄≥40dB。（8）宽动态支持宽动态、低照度无畸变光学玻璃镜头。（9）采集的人像照片文件大小，需要小于100kb；或支持人像照片文件大小压缩至100kb以下。 |
|  | - 二代证模块 | - （1）支持二代居民身份证读取，支持外国人永久居留证读取。（2）支持ISO/IEC14443 Type B标准。（3）读卡距离0-30mm。（4）读卡时间少于2秒。（5）与设备整机融合设计。（6）技术规范：GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》；GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；CSP-V05-001:2013及以上《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》；《2017版外国人永久居留身份证芯片机读信息规范（试行）》；《港澳台居民居住证机读信息规范》（试行版）。（7）二代证阅读模块具有《中国公共安全产品认证证书》。 |
|  | 录音录像 | 支持录音录像功能 |
|  | 接触式IC卡读写 | （1）模块标准：符合ISO7816标准、PBOC2018标准、EMV2000标准。（2）IC卡卡座数量：下落式卡座，1个。（3）支持卡种：T=0和T=1的CPU卡、逻辑加密卡、常见存储卡。（4）卡座寿命：最少200,000次。（5）SAM卡卡座数量：至少2个。 |
|  | - 非接触式IC卡读写 | - （1）符合ISO14443标准，PBOC2018标准、EMV2000标准。（2）天线要求：与二代身份证识别模块共用天线。（3）工作频率：13.56MHZ。（4）卡读写速度：106Kbps～848Kbps。（5）读卡距离：0-30mm。（6）支持卡类：支持符合ISO14443A类和TypeA/B类协议的各类非接触式邻近卡。 |
|  | - 磁条读写 | - （1）高低抗模式参数：支持高低抗模式。低抗相关参数如下：读矫顽力：300Oe写矫顽力：300Oe;高抗相关参数如下：读矫顽力：2750Oe写矫顽力：2750Oe。（2）支持刷卡速度：10cm/s~120cm/s。（3）磁道标准：兼容IBM,ISO,DIN,ANSI标准,并可由控制命令切换。（4）磁头：铁硅铝高抗/低抗磁磁头。（5）磁头寿命：≥200万次。（6）硬件解码芯片：采用高性能硬件解码芯片。（7）磁头记录密度：第二磁道75BPI/210BPI, 第三磁道210BPI。（8）刷卡提示：刷卡入口应稍宽，方便刷卡。 |
|  | - USB接口 | - 标配3个及以上。 |
|  | - 外接线缆 | （1）单USB接口，可选配全USB+串口；（2）稳固性：线缆接口是内置式的，而且采用特定的限位结构固定线材，防止拉扯松动，起到很好的保护作用。 |
|  | - 结构设计 | 支持防盗锁孔。 |
|  | - 复位功能 | 支持电源复位功能。 |
|  | - 电源工作 | （1）外置电源≥10W；（2）支持跟随柜员主机开关机。 |
|  | - 驱动要求 | （1）Windows操作系统，支持TWAIN协议，提供外设驱动，后续配合行方进行驱动二次开发。（2）Linux操作系统（如麒麟、统信国产操作系统等），提供驱动外，需根据行方要求开发WebSocket服务和接口，后续配合行方进行驱动二次开发。 |
| 摄像头（选配） | 单独摆放双目摄像头 | 双目摄像头且支持单独摆放，可通过USB链接线与高拍仪链接，功能技术参数同上。 |
| 产品到货及稳定性 | 到货时间 | 收到订单通知后20天内，完成产品准备并运输到指定地点，并在7天内完成安装联调。 |
|  | 24小时开机运行稳定 | 投标人应保证其提供的设备在连续24小时开机情况下的运行稳定性 |
|  | 断电重启后运行稳定 | 投标人应确保设备在断电重启后运行稳定，具备软硬件防止死机功能，系统断电后，来电能自动进入工作程序。 |
| 服务 | 维保服务 | 5年免费维保，免费维保期内若同一设备同一类型故障出现三次，需无条件免费更换整机。 |
|  | 售后服务点要求 | 投标人需在我行一级分行所在地设置售后服务点，投标人售后维护服务区域必须覆盖我行大陆境内的全部分行、网点。 |
|  | 设备故障响应及解决服务 | 7×24小时的电话、网络等远程技术支持服务 |
|  | 设备巡检服务 | 每季度对设备巡检一次 |
|  | 拓展支持 | 具备配合行方进行驱动开发、更新能力。 |